У складу са чланом 63. став 1. и чланом 54. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована  лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара – Набавка намештаја за новоизграђени део Факултета организационих наука, број 07-02 бр 6-2015.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Мења се конкурсна документација број: 07-02 бр 6/3 од 11.12.2015. године  и то у поглављу 3. - - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара.

Под редним бројем 2.  треба да  стоји:

Конференцијски сто  димензија  240x160 x75. Радна плоча стола пуног пресека од дезенираног универа минималне укупне дебљине 62мм, кантована АБС траком дебљине 2мм. По ивици стола са све четири стране убачена декоративна алуминијумска лајсна. Конструкција стола се састоји од две ноге израђене од инокс профила минималног пресека кутија 80х20мм (брушеног или сјајног) затворене форме са два нивелатора за фино подешавање висине које су међусобно повезане траверзама од инокс профила. Намештај се ради као монтажно – демонтажни.

Под редним бројем 10. треба да  стоји:

Клуб сто димензија 60 x 60 x 40. Плоча стола пуног пресека од дезенираног универа минималне укупне дебљине 62мм, кантована АБС траком дебљине 2мм. По ивици стола са све четири стране убачена декоративна алуминијумска лајсна. Конструкција стола се састоји од две ноге израђене од инокс профила минималног пресека кутија 80х20мм (брушеног или сјајног) затворене форме са два нивелатора за фино подешавање висине које су међусобно повезане траверзама од инокс профила. Намештај се ради као монтажно – демонтажни.

Под редним бројем 13.  треба да  стоји:

КЛУБ СТО ДИМЕНЗИЈА 40x40x40.  ПЛОЧА ИЗРАЂЕНА ОД ДЕЗЕНИРАНОГ УНИВЕРА ДЕБЉИНЕ 36ММ, КАНТОВАНА АБС ТРАКОМ ДЕБЉИНЕ 2ММ, ИВИЦЕ ТРАКЕ ОБАВЕЗНО ЗАОБЉЕНЕ. КОНСТРУКЦИЈА СТОЛА ИЗРАЂЕНА ОД ХЛАДНОВАЉАНИХ КВАДРАТНИХ ЦЕВИ ЗА НАМЕШТАЈ, ПРЕСЕКА 30X30X1,5ММ. КОНСТРУКЦИЈУ СТОЛА ЧИНИ РАМ СА 4 НОГЕ. КРАЈЕВЕ НОГУ ЗАТВОРИТИ ПВЦ ЧЕПОВИМА. КОНСТРУКЦИЈУ СТОЛА ИЗБРУСИТИ ПА ЛАКИРАТИ БЕЗБОЈНИМ ЛАКОМ ТАКО ДА СЕ ПОСТИГНЕ ЕФЕКАТ НЕОБРАДЈЕНОГ МЕТАЛА. ВЕЗУ КОНСТРУКЦИЈЕ И ПЛОЧЕ СТОЛА ИЗВЕСТИ СА ДВОНАВОЈНИМ МАТИЦАМА У ПЛОЧИ СТОЛА И МАШИНСКИМ ШРАФОВИМА СА УПУШТЕНОМ ГЛАВОМ. РУПУ ОБАВЕЗНО ФРЕЗЕНКОВАТИ ТАКО ДА СЕ ГЛАВА ШРАФА НЕ ВИДИ.ОКОВ ЗА МОНТАЖУ ДЕМОНТАЖНИ.

Под редним бројем 17. треба да  стоји:

КОНФЕРЕНЦИЈСКИ СТО УКУПНИХ ГАБАРИТНИХ ДИМ.480X320ЦМ, САСТАВЉЕН  ОД 6 СТОЛОВА ДИМ.160Х160ЦМ. Плоча стола пуног пресека од дезенираног универа укупне минималне дебљине 44мм, кантована АБС траком дебљине 2мм. По ивици стола са све четири стране убачена декоративна алуминијумска лајсна. КОНСТРУКЦИЈА СТОЛА ИЗРАЂЕНА ОД ХЛАДНОВАЉАНИХ КВАДРАТНИХ ЦЕВИ ЗА НАМЕШТАЈ, ПРЕСЕКА 60X60X1,5ММ. КОНСТРУКЦИЈУ СТОЛА ЧИНИ РАМ СА 4 НОГЕ. КРАЈЕВЕ НОГУ ЗАТВОРИТИ ПВЦ ЧЕПОВИМА. КОНСТРУКЦИЈУ СТОЛА ИЗБРУСИТИ ПА ЛАКИРАТИ БЕЗБОЈНИМ ЛАКОМ ТАКО ДА СЕ ПОСТИГНЕ ЕФЕКАТ НЕОБРАДЈЕНОГ МЕТАЛА. ВЕЗУ КОНСТРУКЦИЈЕ И ПЛОЧЕ СТОЛА ИЗВЕСТИ СА ДВОНАВОЈНИМ МАТИЦАМА У ПЛОЧИ СТОЛА И МАШИНСКИМ ШРАФОВИМА СА УПУШТЕНОМ ГЛАВОМ. РУПУ ОБАВЕЗНО ФРЕЗЕНКОВАТИ ТАКО ДА СЕ ГЛАВА ШРАФА НЕ ВИДИ.ОКОВ ЗА МОНТАЖУ ДЕМОНТАЖНИ.

У осталом делу конкурсна документација остаје не промењена.

Напомена:

Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменама и допунама конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавне набавке

образована решењем број:

07-02 бр 6/2  од  09.12.2015. године